»                    Методические указания к лабораторной работе

Расчет корректности конфигурации сети Ethernet.

I.Материал для ознакомления

Физические интерфейсы IEEE802.3

Самый распространенный на сегодняшний день стандарт локальных сетей - Ethernet (IEEE802.3). В зависимости от типа физической среды стандарт IEEE802.3 (скорость передачи 10 Мбит/с) имеет различные модификации:

10Base5 - "толстый" коаксиальный кабель, с максимальной длиной сегмента 500 м (без повторителей).

10Base2 - "тонкий" коаксиальный кабель, с максимальной длиной сегмента 185 м(без повторителей).

l0 BaseT - кабель на основе экранированной витой пары (UTP). Звездообразная топология,    используются    концентраторы.      Максимальная    длина    кабеля    между концентратором и узлом 100 м.

l0BaseFL — волоконно-оптический кабель. Звездообразная топология, используются концентраторы. Максимальная длина кабеля между концентратором и узлом 2000 м.

l0BaseFB - предназначен только для соединения повторителей. Волоконно-оптический кабель. Звездообразная топология, используются концентраторы. Максимальная длина кабеля между концентраторами 2000 м.

Метод доступа к среде передачи сетей Ethernet

В сетях Ethernet используется случайный метод доступа к среде передачи CSMA/CD -метод коллективного доступа с опознаванием несущей и обнаружением коллизий (carrier sense multiply access with collision detection). Для данного метода предполагается логическая топология сети - общая шина. Физическая топология сетей Ethernet может быть шина (10Base5, 10Base2), дepeвo(10Base5, 10Base2), звезда( lOBaseT, l0BaseF).

Рассмотрим особенности работы узла сети Ethernet на примере схемы изображенной на рис.1 (10Base5, 1 сегмент, 6 станций)

|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ^ |  | ^ |  | ^ |  | ^ |  | ^ |  | ^ |  |

Рис.1

Все данные, передаваемые по сети помещаются в кадры имеющие определенную структуру - формат (формат кадра Ethernet показан на рис.2). Каждый кадр имеет служебные поля (преамбула, флаг, адрес отправителя и адрес получателя, контрольные разряды, управление) и информационное поле, в котором содержатся непосредственно передаваемые данные. Длины всех полей имеют определенную длину (указаны на рис.2).

| Преамбула (7 байт) | Флаг (Признак начала кадра) (1 байт) | Адрес получателя (2-6 байт) | Адрес отправителя (2-6 байт) | Длина текста/ Тип кадра (2 байта) | Данные (46-1500 байт) | Контрольные разряды (4 байта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.2

Случайные методы доступа к среде передачи предполагают, что любая станция сети может начать передачу кадра в любой момент. Таким образом в среде передачи может возникнуть конфликт или коллизия (ситуация когда две и более станции сети пытаются передать свой кадр в общую разделяемую шину, происходит "наложение" сигналов от

разных станций "друг на друга" и ни одна станция не передаст свой кадр). В сетях использующих метод доступа CSMA/CD для уменьшения вероятности возникновения коллизии применяются специальные меры.

Прежде чем передать кадр станция (например: станция 3 см. рис.1) сети Ethernet должна убедиться, что физическая среда свободна. Для этого станция "прослушивает" канал.

Если станция 3 при прослушивании канала обнаруживает, что канал занят (т.е. в нем есть несущая частота, что свидетельствует о передаче в сети кадра другой станции), то она ждет пока канал не освободится.

При незанятости канала (т.е. при отсутствии в нем несущей частоты) станция 3 имеет право начать передачу своего кадра. В сети Ethernet (см. рис.1) сигналы от передатчика 3 станции распространяются в обе стороны, так что все остальные станции сети их получают. Та станция, которая узнает свой адрес в служебном поле кадра "Адрес получателя" считывает кадр в свой буфер.

После окончания передачи кадра все станции сети должны выдержать технологическую паузу в 9,6 мкс. (IPG=96bt - межкадровый интервал). И только после этого можно начать передачу следующего кадра. Технологическая пауза необходима для приведения сетевых адаптеров в исходное положение, а также позволяет предотвратить монопольный захват канала одной станцией.

Однако предварительное прослушивание канала перед передачей кадра и использование межкадрового интервала в сети Ethernet не гарантируют отсутствие коллизий в среде передачи. Возможна ситуация когда обе станции одновременно при прослушивании решили, что канал свободен и начали передачу. В этом случае происходит искажение информации. Коллизия возникает потому, что одна из станций (например: 1-ая) начала передачу раньше другой (например: 6-ой), но до 6-ой станции сигналы 1-ой не успели дойти к тому времени, когда 6-ая решает начать передачу своего кадра.

В сетях Ethernet предусмотрено обнаружение и исправление коллизий. Для этого все станции сети наблюдают за возникающими в канале сигналами. Если станция фиксирует коллизию (т.е. превышение допустимого уровня сигнала в канале), то она прерывает передачу своего кадра в произвольном месте и передает в сеть специальную последовательность из 32 бита (jam-последовательность). После обнаружения коллизии станция прекращает передачу и делает паузу Р в течение короткого случайного интервала времени. После этой паузы станция вновь может прослушивать канал и при его незанятости начать передачу своего кадра.

Р=L*I

I - интервал отсрочки равен 512 битовым интервалам(512 bt)

(с учетом скорости передачи 10 Мбит/с 1Ы = 100нс == 0,1 мкс)

L - целое число, выбранное с равной вероятностью из диапазона{1, 2^n}, где N - номер повторной попытки передачи данного кадра.

Если N достигает 16, то передатчик прекращает передачу данного кадра и отбрасывает его.

Можно сказать, что чем более загружена сеть, тем больше вероятность возникновения коллизии и соответственно меньше производительность сети. Для уменьшения вероятности возникновения коллизии можно: уменьшить нагрузку в сети (например: сократить число станций или уменьшить число передаваемых в сети кадров) или увеличить скорость передачи.

Условие надежности распознавания коллизий

Если какая-либо станция сети Ethernet не распознает коллизию в среде передачи, то искаженный кадр будет передан не верно и будет утерян. Кадр будет повторно передаваться каким-либо протоколом верхнего уровня, на что уйдет гораздо больше времени. Таким образом, если коллизии не будут надежно распознаваться узлами сети Ethernet, то это приведет к существенному снижению пропускной способности сети.

Чтобы надежно распознавать коллизии должно выполняться следующее соотношение:

Tmin>PDV

Tmin - время передачи кадра минимальной длины

PDV - время, за которое сигнал коллизии успевает распространиться до самого дальнего узла сети. Так как в худшем случае сигнал должен пройти дважды между наиболее удаленными друг от друга станциями сети (в одну сторону проходит неискаженный сигнал, а на обратном пути распространяется уже искаженный коллизией сигнал), то это время называется временем двойного оборота (Path Delay Value, PDV).

При выполнении этого условия передающая станция должна успевать обнаружить коллизию, которую вызвал переданный ею кадр, еще до того, как она закончит передачу этого кадра.

Выполнение этого условия зависит от:

Длины минимального кадра

Длины кабельной системы сети

Скорости распространения сигнала в кабеле

В стандарте IEEE802.3 принято, что минимальная длина информационного поля (см.рис.2) составляет 46 байт, что вместе со служебными полями дает минимальную длину кадра 72 байта или 576 бит. Таким образом, время передачи кадра минимальной длины 575 битовых интервалов(Ы). Значит время двойного оборота должно быть с учетом скорости передачи в сети ЮМбит/с меньше 57,5 мкс (PDV<57,5MKc).

Для гарантированной корректной работы сетей Ethernet введены ограничения на некоторые параметры.

Скорость                                                            10 Мбит/с

Максимальная длина кадра                            1526 байт

Минимальная длина кадра                            72 байта

Интервал отсрочки                                          512bt

Межкадровый интервал                                9,6 мкс

Jam-последовательность                                32 бита

Максимальное число узлов                            1024

Максимальное расстояние между узлами 2500 м (2750 м в lOBaseFB)

Максимальное число попыток передач        16

Часто сети Ethernet создаются из смешанных кабельных систем (т.е. из сегментов различной      физической      природы      -      например,      витая      napa(lOBaseT)      и onTOBonoKHo(lOBaseF)). Для надежной работы подобных сетей необходимо,

1) чтобы максимальная длина каждого сегмента соответствовала стандарту Максимальная длина сегмента 10Base2 185 м Максимальная длина сегмента 10Base5 500 м Максимальная длина сегмента lOBaseT 100 м Максимальная длина сегмента lOBaseF 2000 м

2) время двойного оборота сигнала между двумя наиболее удаленными станциями (PDV) было меньше 575bt.

3) количество станций в сети не более 1024

4)      сокращение      межкадрового      интервала      IPG      при      прохождении последовательности кадров через все повторители должно быть не больше, чем 49 bt. С учетом того, что при отправке кадров узлы обеспечивают начальное межкадровое расстояние 96 bt, то после прохождения повторителя оно должно быть не меньше, чем 96-49-47Ы.

Соблюдение этих требований обеспечивает корректность работы сети даже в случае если общая длина сети больше 2500 м и число повторителей больше максимально установленного.

Расчет времени двойного оборота сигнала и уменьшения межкадрового интервала Итак, чтобы проверить корректность построения сети необходимо рассчитать для нее значение PDV и расчитать уменьшение межкадрового интервала.

Для упрощения расчетов обычно используются справочные данные IEEE, содержащие значения задержек распространения сигнала в повторителях, приемопередатчиках и различных физических средах. В таблице 1 приведены некоторые справочные данные необходимые для расчетов (для упрощения расчетов приведены удвоенные величины задержек вносимых кабелем).

______________________________'        ;            ' ;___Таблица 1

| Тип сегмента | База левого сегмента, bt | База промежуточного сегмента, bt | База правого сегмента, bt | Задержка среды на 1 метр, bt | Максимальная длина сегмента, bt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Base-5 | 11,8 | 46,5 | 169,5 | 0,0866 | 500 |
| 10 Base-2 | 11,8 | 46,5 | 169,5 | 0,1026 | 185 |
| 10 Base-T | 15,3 | 42,0 | 165,0 | 0,113 | 100 |
| 10 Base-FB | - | 24,0 | - | 0,1 | 2000 |
| 10 Base-FL | 12,3 | 33,5 | 156,5 | 0,1 | 2000 |

Обозначения в таблице:

Левый сегмент - сегмент, в котором начинается путь сигнала от выхода передатчика конечного узла - сегмент 1 на рис.3.

Правый сегмент - сегменты 2-5 на рисЗ.

Промежуточный сегмент - сегмент б в котором заканчивается путь сигнала на входе приемника конечного узла - сегмент б на рис.3

Так как левый и правый сегменты имеют различные величины базовой задержки, то в случае различных типов сегментов на удаленных краях сети необходимо выполнить расчеты дважды: один раз в качестве левого сегмента принять сегмент одного типа, а второй раз -другого типа. Результатом расчета PDV считают максимальный из этих двух результатов.

В таблице 2 приведены значения максимальных величин уменьшения межкадрового интервала при прохождении повторителей различных физических сред.

Таблица 2

| Тип сегмента | Передающий сегмент, bt | Промежуточный сегмент, bt |
| --- | --- | --- |
| 10 Base-5 или 10 Base-2 | 16 | 11 |
| 10 Base-FB | - | 2 |
| 10 Base-FL | 10,5 | 8 |
| 10 Base-T | 10,5 | 8 |

2.Пример расчета конфигурации сети Eliternet

Расчет конфигурации сети проведем на примере сети на рис.3. Известно, что данная сеть содержит менее 1024 станций. Длины физических сегментов не превышают допустимых величин.

500м lOBaseFB

сегмент 3

Концентратор 3

500м 10 BaseFB

сегмент 4

Промежуточный сегмент

Концентратор 2                                                        Концентратор 4

1000 м 10 BaseFL сегмент 2

600 м 10 BaseFB

сегмент 2

Концентратор 1                                                        Концентратор 5

100м lOBaseT сегмент 1

левый сегмент

правый сегмент 100 м 10 BaseT ''        сегмент 6

Рис.3

Однако приведенная на рисунке сеть не является корректной , т.к. имеет общую длину больше 2500 м, кроме того здесь более 4-х концентраторов (хотя не все сегменты - сегменты lOBaseFB).

Рассчитаем значение PDV

I - в качестве левого сегмента выберем сегмент 1 Левый сегмент 1: 15,3(база)+100*0,113=26,6 Промежуточный сегмент 2: 33,5+1000*0,1=133,5 Промежуточный сегмент 3: 24+500*0,1=74,0 Промежуточный сегмент 4: 24+500*0,1=74,0 Промежуточный сегмент 5: 24+600*0,1=84,0 Правый сегмент 6: 165+100*0,113=176,3 Сумма всех составляющих даст нам значение PDVi: 568,4

II - в данном случае крайние сегменты сети принадлежат к одному типу поэтому

Сумма всех составляющих даст нам значение PDVn, причем PDVn=PDVi

Сравним полученные значения PDVi и PDVn и выберем в качестве PDV максимальное значение

Как видим значение PDV меньше максимального значения 575 bt, таким образом, эта сеть проходит по критерию времени двойного оборота сигнала несмотря на то, что её длина больше допустимой.

Чтобы признать конфигурацию сети корректной необходимо еще рассчитать также уменьшение межкадрового интервала.

Расчет уменьшения межкадрового интервала

Левый сегмент 1 дает сокращение в 10,5bt

Промежуточный сегмент 2 дает сокращение в 8 bt

Промежуточный сегмент 3 дает сокращение в 2 bt

Промежуточный сегмент 4 дает сокращение в 2 bt

Промежуточный сегмент 5 дает сокращение в 2 bt

В сумме получаем 24,5 bt

Итак, сокращение межкадрового интервала меньше предельного значения (40 bt) значит приведенная на рис.3 сеть соответствует стандартам по параметрам, связанным и с длинами сегмента и с количеством повторителей.

6 З.Задание на лабораторную работу.

По полученным исходным данным рассчитать корректность сети. В исходных данных приняты следующие обозначения. концентратор (hub)

- конечный узел (на схеме указаны только наиболее удаленные от концентратора узлы). Число узлов в сети не превышает 1024.

4.Порядок выполнения работы:

1. Ознакомиться с предложенными материалами.

2. Ответить на контрольные вопросы

3. Получить исходные данные

4. Провести расчет. Определить: корректна или нет конфигурация. В случае некорректности предложенной конфигурации сети предложить варианты её изменения. Обосновать предложенные изменения.

5. Написать отчет

Содержание отчета:

Название работы, ФИО и № группы Исходные данные: схема и таблица к ней. Подробный расчет с пояснениями к каждому пункту. Выводы

6. Защитить работу

5.Контрольные вопросы

1. Какие уровни OSI охватывает IEEE 802.3. Особенности этих уровней.

2. Какие физические интерфейсы IEEE 802.3 вы знаете. Их особенности, отличия, используемые типы кабеля и др.

3. Топология сетей IEEE 802.3 (физическая и логическая)

4. Формат кадра IEEE 802.3. Назначение всех полей. Какие установлены ограничения на длина кадра и почему?

5. Метод доступа используемый в IEEE 802.3. Его особенности.

6. Что такое коллизия. Когда возникает. Как исправляется и т.д.

7. От чего зависит значение вероятности возникновения коллизии в сети. Как это влияет на работу. Как можно уменьшить эту вероятность.

8. Какой тип кода используется на физическом уровне IEEE 802.3. Его описание, достоинства, недостатки.

9. Требования к конфигурации сетей IEEE 8 02.3 (ограничения на длины сегментов, их число, число узлов и др.).

10. Правило 4-х хабов?

11. Правило 3-4-5?

12. Какое используется оборудование для физ. интерфейса 10Base5, 10Base2, lOBaseT (no лекциям, назначение этого оборудования и др.)

13. Какие должны соблюдаться условия для надежного распознавания коллизии.

14. Что такое время двойного оборота. Как рассчитывается. Какое ограничение на эту величину, почему.

15. Что такое межкадровый интервал. Как рассчитывается. Какое ограничение на эту величину, почему.